附件

# 大武口区2023年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设（高效节水）项目有关情况

| 项目编号 | SZSGBZNT2023003 |
| --- | --- |
| 项目主管单位 | 大武口区农业农村和水务局 |
| 建设地点 | 大武口区星海镇临湖村和锦林办事处 |
| 四至范围 | 锦林片区南起贺兰山南路，北至大汝公路，西靠大荣公路，东临大峰沟。 临湖村片区南以十分沟为界，北至十九斗渠，西靠隆湖公路，东至山青路。 |
| 建设规模 | 1488亩。 |
| 主要建设内容 | 1、锦林片区：（1）土壤改良面积878亩，全部增施有机肥。（2）首部枢纽工程：新建首部加压泵站1座，泵站包括过滤厂房及副厂房，总建筑面积90.67m²，电磁流量计井1座。（3）田间管网工程：布设主管2.043km，dn250 UPV干管2.477km，分干管7.679km， 软带6.726km，滴灌带532.387km；配套建筑物64座，管道穿柏油路拉管1处。（4）道路工程：布设生产路2条，总长0.904km。（5）农田防护与生态环境保护：在部分生产道路两侧补植林网，补植金叶榆374株。（6）自动化及信息化工程：首部分控中心建设工作站1台、路由器1台；首部配置现地LCU首部控制柜1台；蓄水池自动化监控系统建设雷达水位计1台；建设电动阀41台、智能阀门控制器32台，通信方式采用无线4G公网。 2、临湖村片区：(1)土地平整：推平农沟、农渠10条，长7.413km，长3.038km。（2）土壤改良610亩，全部增施有机肥和实施机深松。（3）首部枢纽工程：新建首部加压泵站1座，泵站包括主厂房、过滤厂房及副厂房，总建筑面积92.53m²，电磁流量计井1座。（4）田间管网工程：布设主管1.625km，干管1.061km，分干管7.000km，软带4.518km，滴灌带369.882km；配套建筑物36座；管道穿柏油路拉管1处，10kv线路改造（改地埋）1处。（5）暗管排水工程：暗管排水610亩，布设集水管1条，长0.933km，吸水管30条，长11.824km，检查井5座，新建光伏排水泵站1座。（6）自动化及信息化工程：首部分控中心建设工作站1台、路由器1台、网络球形摄像机4台（室外2台，布设与泵站院内及水库；室内2台，其中1台布设泵房内，1台布设在管理室内）；首部配置现地LCU首部控制柜1台；蓄水池自动化监控系统建设雷达水位计1台；建设电动阀26台、智能阀门控制器14台，通信方式采用无线4G公网。 |